外部设备线说明

一、接线形态说明

外部设备接入边缘计算单元时，边缘计算单单元端可对每套接入的外部设备提供1路供电口和1路网口，如果外部设备供电问题已解决，可不使用边缘计算单元提供供电口，仅使用网口。

外部设计接入的连接示意如下图所示。

二、边缘计算单元连接说明

边缘计算单元可对外连接最多4路网络设备。

供电口和以太网口配套插头如下所示。

| 序号 | 边缘端插座名称 | 插接所需插座+尾附 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24V OUT（XCNB/14F4-1K1DP40-A-03） | XCN/14T4-1Z1P40 + XCN/14FJ8P40 |
| 2 | 以太网（XCNB/14F10Z1DP40-A-03） | XCN/14T10K1P40 + XCN/14FJ8P40 |
| 3 | 综合通讯（YMXB18H24DZ1DM40） | YMX18T24DK1PM40 + YMX/18-18PM40-04 |

备注：黄色文字为尾附，可使用推荐型号，也可以根据自身线缆规格选用其他型号。

24V OUT航插插座定义（焊接时仅焊接1和4芯，2和3芯必须悬空）

| 针脚 | 信号名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +24V | 24V直流正极 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | GND | 电源地 |

以太网 航插插座定义

| 针脚 | 信号名 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千兆以太网1(J19) | 说明 | 网线颜色对应 |  |
| 1 | ETH0_DD+ | 双向数据对D+ | 白棕 |  |
| 2 | ETH0_DB+ | 双向数据对B+ | 白绿 |  |
| 3 | ETH0_DD- | 双向数据对D- | 棕 |  |
| 4 | ETH0_DB- | 双向数据对B- | 绿 |  |
| 5 | ETH0_DC+ | 双向数据对C+ | 蓝 |  |
| 6 | ETH0_DA+ | 双向数据对A+ | 白橙 |  |
| 7 | ETH0_DC- | 双向数据对C- | 白蓝 |  |
| 8 | ETH0_DA- | 双向数据对A- | 橙 |  |
| 9 | NC | 无连接 | NC |  |
| 10 | NC | 无连接 | NC |  |

综合通讯 航插插座定义

| 针脚 | 信号名 | 说明 | 网线颜色对应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETH2_DA+ | 第2路千兆以太网数据对A正 | 2-白橙 |
| 2 | ETH2_DA- | 第2路千兆以太网数据对A负 | 2-橙 |
| 3 | ETH2_DB+ | 第2路千兆以太网数据对B正 | 2-白绿 |
| 4 | ETH2_DB- | 第2路千兆以太网数据对B负 | 2-绿 |
| 5 | ETH3_DA+ | 第3路千兆以太网数据对A正 | 3-白橙 |
| 6 | ETH3_DA- | 第3路千兆以太网数据对A负 | 3-橙 |
| 7 | ETH3_DB+ | 第3路千兆以太网数据对B正 | 3-白绿 |
| 8 | ETH3_DB- | 第3路千兆以太网数据对B负 | 3-绿 |
| 9 | ETH3_DC+ | 第3路千兆以太网数据对C正 | 3-蓝 |
| 10 | ETH3_DC- | 第3路千兆以太网数据对C负 | 3-白蓝 |
| 11 | NC | 无连接 |  |
| 12 | NC | 无连接 |  |
| 13 | NC | 无连接 |  |
| 14 | NC | 无连接 |  |
| 15 | ETH2_DC+ | 第2路千兆以太网数据对C正 | 2-蓝 |
| 16 | ETH2_DC- | 第2路千兆以太网数据对C负 | 2-白蓝 |
| 17 | ETH2_DD+ | 第2路千兆以太网数据对D正 | 2-白棕 |
| 18 | ETH2_DD- | 第2路千兆以太网数据对D负 | 2-棕 |
| 19 | ETH3_DD+ | 第3路千兆以太网数据对D正 | 3-白棕 |
| 20 | ETH3_DD- | 第3路千兆以太网数据对D负 | 3-棕 |
| 21 | RS485_A1 | RS485总线A线 |  |
| 22 | RS485_B1 | RS485总线B线 |  |
| 23 | CAN_H0 | CAN总线H线 |  |
| 24 | CAN_L0 | CAN总线L线 |  |

三、供电交换单元连接说明

边缘计算单元可对外连接最多4路网络设备。

供电口和以太网口配套插头如下所示。

| 序号 | 边缘端插座名称 | 插接所需插座+尾附 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24V OUT（XCNB/14F4-1K1DP40-A-03） | XCN/14T4-1Z1P40 + XCN/14FJ8P40 |
| 2 | 以太网（XCNB/14F10Z1DP40-A-03） | XCN/14T10K1P40 + XCN/14FJ8P40 |

备注：黄色文字为尾附，可使用推荐型号，也可以根据自身线缆规格选用其他型号。

24V OUT航插插座定义（焊接时仅焊接1和4芯，2和3芯必须悬空）

| 针脚 | 信号名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +24V | 24V直流正极 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | GND | 电源地 |

1G 航插插座定义

| 针脚 | 信号名 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1G1（J17） | 说明 | 网线颜色定义 |  |
| 1 | ETH7_DD+ | 双向数据对D正 | 白棕 |  |
| 2 | ETH7_DB+ | 双向数据对B正 | 白绿 |  |
| 3 | ETH7_DD- | 双向数据对D负 | 棕 |  |
| 4 | ETH7_DB- | 双向数据对B负 | 绿 |  |
| 5 | ETH7_DC+ | 双向数据对C正 | 蓝 |  |
| 6 | ETH7_DA+ | 双向数据对A正 | 白橙 |  |
| 7 | ETH7_DC- | 双向数据对C负 | 白蓝 |  |
| 8 | ETH7_DA- | 双向数据对A负 | 橙 |  |
| 9 | NC |  |  | 无连接 |
| 10 | NC |  |  | 无连接 |